#### Kotle na spalování kusového dřeva

#### FRÖLING S3 Turbo

Kotle na dřevo rakouské firmy FRÖLING jsou špičkovými produkty, které nabízejí nejvyšší možnou míru uživatelského komfortu v oblasti spalování biomasy při dosažené účinnosti 92 %.

Kotel S3 Turbo    18 kW –  45kW

Kotel S3 Turbo je ocelový se spodním odhoříváním do speciální vysokoteplotní keramické komory s tangenciální rotací plynů. Síla vnitřních stěn 6 mm ocel, přikládací prostor 3 mm ocelové planžety – zabraňují kondenzaci vody a dehtování. Teplota spalovacího procesu dosahuje 800 až 1000 ºC, což zabezpečuje dokonalé shoření všech složek.

Účinné odsávání spalin kolem dvířek do přikládacího prostoru kotle zajišťuje, že do prostoru kotelny neproniká při otevření (přikládání) žádný kouř či zápach. Kotel je vybaven nuceným odtahem spalin, je vysoce izolován proti tepelným ztrátám vyzařováním do prostoru (pouze 0,66% ztrát). Kotel je vybaven vychládací spirálou napojenou na přívod vody pro maximální bezpečnost provozu.

Ruční regulace výkonu přes nastavení primárního a sekundárního přívodu spalovacího vzduchu..

Podstatné pro zvýšení uživatelského komfortu a zvýšení efektivnosti kotle je vybavení tzv. WOS-technikou, která výrazně zlepšuje předávání tepelného výkonu ve výměníku (snížení teploty spalin v komínu až na 150 ºC – oproti standardním 200 ºC) a umožňuje pohodlné čištění výměníku zvenku pouhým pohybem páčky.

Rozhodně se doporučuje vybavit kotel vodní akumulační nádobou, která zabezpečí maximální komfort uživatele a optimalizuje provoz kotle zejména v přechodných obdobích. Přebytek výkonu se v těchto případech akumuluje v tomto zásobníku, odkud pak je zabezpečeno vytápění i ohřev užitkové vody po dlouhou dobu, bez nutnosti nepřetržitého topení.

Doporučené palivo: polena do délky 50 cm (objem zásobníku 140 l až 210 l dle velikosti kotle ) nebo hrubší dřevní odpad.

Intervaly přikládání: při trvalém provozu a plném zatížení: 5 – 8 hodin (v závislosti na kvalitě a vlhkosti dřeva), při dílčí zátěži až 15 hodin.

Technické parametry:

| Jmenovitý výkon kW | 18 | 28 | 36 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípustný provozní přetlak bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. výstupní teplota °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| vstup/výstup | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ |
| Objem vody v kotli litry | 140 | 140 | 210 | 210 |
| Váha kotle kg | 520 | 535 | 610 | 620 |
| Připojení el. | 230 V / 50 Hz, jištění 16 A |  | 230 V / 50 Hz, jištění 16 A |  |
| Hloubka kotle mm | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 |
| Šířka mm | 570 | 570 | 670 | 670 |
| Výška mm | 1635 | 1635 | 1735 | 1735 |
| Průměr sopouchu mm | 130 | 130 | 130 | 130 |

| Typ kotle | 18kW | 28kW | 36kW | 45kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; | 91,1 [%] | 92,3 [%] | 93 [%] | 94,1 [%] |
| CO | 133 [mg.m-3] | 118 [mg.m-3] | 58 [mg.m-3] | 81 [mg.m-3] |
| TOC | 10 [mg.m-3] | 4 [mg.m-3] | 2 [mg.m-3] | 3 [mg.m-3] |
| TZL | 11 [mg.m-3] | 30 [mg.m-3] | 10 [mg.m-3] | 14 [mg.m-3] |
| Emisní třída | 5 | 5 | 5 | 5 |