#### Kotle na spalování kusového dřeva

#### FRÖLING S1 TURBO

Kotle na dřevo rakouské firmy FRÖLING jsou špičkovými produkty, které nabízejí nejvyšší možnou míru uživatelského komfortu v oblasti spalování biomasy při dosažené účinnosti 92,8 %.

Kotel S1 TURBO     15 kW, 20 kW

Kotel S1 TURBO  je ocelový se spodním odhoříváním nová geometrie spalovací komory usnadňuje čištění. Síla vnitřních stěn 6 mm ocel, přikládací prostor 3 mm ocelové planžety – zabraňují kondenzaci vody a dehtování. Teplota spalovacího procesu dosahuje 800 až 1000 ºC, což zabezpečuje dokonalé shoření všech složek.

Účinné odsávání spalin kolem dvířek do přikládacího prostoru kotle zajišťuje, že do prostoru kotelny neproniká při otevření (přikládání) žádný kouř či zápach. Kotel je vybaven nuceným odtahem spalin, bezestupňovou regulací výkonu a zároveň je vysoce izolován proti tepelným ztrátám vyzařováním do prostoru (pouze 0,66% ztrát). Kotel je vybaven vychlazovací spirálou napojenou na přívod vody pro maximální bezpečnost provozu.

Automatická regulace výkonu a spalovacího procesu v kotli za použití lambda-sondy zajistí, že se kotel sám přizpůsobí různé kvalitě paliva, a to bez nutnosti zásahu uživatele. Pomocí lambda-sondy je zároveň zcela automaticky regulován přívod primárního a sekundárního vzduchu (pomocí servopohonu).

Podstatné pro zvýšení uživatelského komfortu a zvýšení efektivnosti kotle je vybavení tzv. WOS-technikou, která výrazně zlepšuje předávání tepelného výkonu ve výměníku (snížení teploty spalin v komínu až na 150 ºC – oproti standardním 200 ºC) a umožňuje pohodlné čištění výměníku zvenku pouhým pohybem páčky.

Rozhodně se doporučuje vybavit kotel vodní akumulační nádobou, která zabezpečí maximální komfort uživatele a optimalizuje provoz kotle zejména v přechodných obdobích. Přebytek výkonu se v těchto případech akumuluje v tomto zásobníku, odkud pak je zabezpečeno vytápění i ohřev užitkové vody po dlouhou dobu, bez nutnosti nepřetržitého topení.

Doporučené palivo: polena do délky 50 cm (max. 56 cm) nebo hrubší dřevní odpad. Obsah vody 15-25%.

Intervaly přikládání: při trvalém provozu a plném zatížení cca.6 hodin (v závislosti na kvalitě a vlhkosti dřeva), při dílčí zátěži i více.

Technické parametry:

| Jmenovitý výkon kW | 15 |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Přípustný provozní přetlak bar | 3 |  | 3 |
| Max. výstupní teplota °C | 90 |  | 90 |
| vstup/výstup | 1“ |  | 1“ |
| Objem vody v kotli litry | 90 |  | 90 |
| Váha kotle kg | 430 |  | 465 |
| Připojení el. | 230 V / 50 Hz, jištění 16 A |  |  |
| Hloubka kotle mm | 945 | 945 |  |
| Šířka mm | 690 | 690 |  |
| Výška mm | 1235 | 1235 |  |
| Průměr sopouchu mm | 130 | 130 |  |

| Typ kotle | 15kW | 20kW |
| --- | --- | --- |
| účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; | 92.5 [%] | 92 [%] |
| CO | 102 [mg.m-3] | 75 [mg.m-3] |
| TOC | 5 [mg.m-3] | 3 [mg.m-3] |
| TZL | 11 [mg.m-3] | 15 [mg.m-3] |
| Emisní třída | 5 | 5 |